Образец

| Фото объекта | Несоответствия по своду правил 59.13330.2012 |
| --- | --- |
| 4 2 11 8 7 10 5 12 9 13 15 16 | Вход не оборудован тактильной информационной табличкой, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы, не соответствует п. 4.1.3. и п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000. 2. Урна расположена в пределах полосы движения, не имеет контрастного цвета, и создает угрозу причинения вреда лицам при движении по лестничному маршу, что не соответствует п. 4.3.6. 3. Не соответствует п. 4.1.14., а именно: отсутствует дублирование лестницы пандусом или подъемным устройством. 4. Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупреждающую функцию, что не соответствует п. 4.1.10. 5. Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги, что не соответствует п. 5.2.9. 6. На поверхность ступеней настелены резиновые коврики для предотвращения скольжения, которые однако не покрывают часть лестничного марша, создавая условия причинения вреда лицам движущимся по лестнице и использующих поручень или трость как опору. Указанное не соответствует п. 5.2.9., 5.2.8. и создает условия реализации ст. 1065 Гражданского кодекса РФ 7. Отсутствует выделение цветом краевых ступеней лестницы, что не соответствует п. 4.1.12. 8. Поручни вдоль марша лестницы выполнены в несоответствии с требованиями, ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные». 9. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня лестницы, которые должны быть вынесены параллельно уровню площадки перед лестницей и длиннее марша лестницы на 0,3 м, что не соответствует п. 5.2.10. 10. Отсутствуют подступеньки на входной лестнице, что не соответствует 4.1.12. 11. Ступени лестницы не одинаковы по высоте подъема, что не соответствует 4.1.12. 12. Кнопка вызова персонала не выделена контрастным цветом и не обозначена специальным символом. 13. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета, не соответствует п. 5.1.5. 14. Двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 секунд, не соответствует п. 5.1.6. 15. Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей, что не соответствует п. 5.1.5. 16. Окна обслуживания посетителей расположены на высоте выше нормативного требования 0,85 м, что не соответствует п. 7.1.9 17. Отсутствует информация в удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него форме, что не соответствует п. 7.4.3. 18. Для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука |